النفط

ما هو النفط  ؟
هو سائل كثيف لونه اسود يميل للخضرة وهو خليط من مركباتهيدروكربونية صلبة صلبة وسائلة وغازية تكونت في الطبيعة وتجمعت فب مسام وشقوقالصخور في بعض المناطق في القشرة الارضية من الاف السنين 



نشاةالنفط :
قد وضعت نضريات عديدة لتفسير نشاتة وتعتبر نظرية الاصل العضوي او نضريةالبلانكتونات اهمها 
( البلانكتونات كائنات حية دقيقة نباتية وحيوانية تعيش فيسطح البحر او قربية لسطحه )


الدلائل التي تؤكد نظرية الاصل العضوي :
1. وجود احافير بحرية في النفط الخام .
2. قرب الابار النفطية من شواطىءالبحار او وجود بعضها في وسط البحار والمحيطات .
3. الحصول على سوائل تشبة النفطعند تقطير مواد عضوية تحت ضغط معين في المختبر . 

هجرة النفط : 
يتعرضالنفط بعد تكوينة الى قوى طبيهية ومؤثرات تؤدي الى هجرته من اماكن تكوينة الى مناطقاخرى تسمى (المكامن ).


العوامل التي ساعدت علة هجرته :

1. ضغطالرواسب .
2. ضغط الغاز الطبيعي.
3. ضغط الماء .(يتحرك الماء الجوفي من مكانلاخر نتيجة لقوة الضغط المائي الناشىء عن الفرق في ارتفاع منسوب الماء الجوفي )
4. الحركات الارضية العنيفة .

المكامن النفطية :
( هي عبارة عنتركيب من الصخور المسامية المنفذة وتحتوي مساماته على النفط والغاز الطبيعي والماءالمالح ولتكون مصيدة نفطية لا بد من توافر شروط )

1. ان تكون صخور المصيدةمسامية منفذة تسمح بتجميع النفط والغاز الطبيعي .(الحجر الرملي)
2. ان يعلو صخورخزان صخور غير منفذة (تسمى صخور الغطاء ) تمنع تسرب النفط الى سطح مثل ( الطينالصفيحي ، الطفل ن الجبس ، الحجر الجيري غير المسامي ).
3. ان يسمح تركيب مصيدةالنفط بتجميع النفط وضغطه ويمنع تسربه الى الاعلى .

اشكال المصايد النفطية : 
1. المصايد القبوية .( الاكثر شيوعا في الامارات ) 
2. المصائد الصدعية تمنعالصدوع حركة النفط في التجاه الجانبي نتيجة وضع الطبقات غير المنفذة في طريقالطبقات المنفذة .








اساليب الكشف عن النفط : 

1. الدراسة من الجو ( المسح الجوي ).(لأعاد الخرائط الجيلوجية )
2. الدراسة الارضية ( مهندس النفط ، جيولوجي ، عالم احافير )
3. الدراسةالجيوفيزيائية : ( تحديد شكل الطبقات تحت سطح القشرة الارضية )

حفر ابارالنفطسجل لمشاهدة الصورتتك عملية الحفر بطريقة الحفرالدوراني التي تعتمد على برج الحفر الفولاذي )

التقطير التجزيئي : هي طريقةلفصل مكونات خليط من عدة سوائل.


النواتج الغازية : 
1. غاز الميثان .
2. غاز البروبان .
3. غاز البيوتان .
( الغازات الثلاثة الاولى تستخدمفي حبر المطابع والبويات وورق الكربون واطار السيارات)
( اما البوبان والبيوتانفيستدمان كوقود في المنازل)

النواتج السائلة:
1. الكيروسين .
2. الجازولين .
(يستخدمان كوقود للطائرات النفاثة والزيت الثقيل وزيوت التشحيم حيثتنقى هذه المكونات )


نواتج تقطير الزيت الثقيل:
1. زيت الغاز (وقود).
2. زيت التشحيم (تشحيم الالات والميكينات)
3. الفازلين ( مستحضراتالتجميل و المستحضرات الطبية )
4. شمع البرافين ( صناعة الشموعوالورق)



النواتج الصلبة :
1. القار .

اهم مصافي تكريرالنفط في الامارات :
ام الناروالرويس.















الصفات الواجب توافرها في النفط الجيد :
1. قلة نسبة المواد الكبريتية والاسفلتية .
2. زيادة نسبة الجازولين والكيروسين.
3. ان يكون ذا سيولة عالية تسهل تدفقهفي مسام الصخور.


الصناعات القائمة على النفط ومشتقاته :

1. صناعةالاسمدة الكيميائية (سماد اليوريا ) .
2. صناعة اللدائن (المواد البلاستيكية ).

ما مميزات البلاستيك المصنوع من النفط :

1. صلابتها قليلة .
2. تصنع منها مواسر الصرف الصحي لانها لا تكون رواسب على الجدران الداخلية ، خفيفة،سهلة النقل والتشكيل .
3. لاتصدا و مقاومة للتاكل .( المواد البلاستيك الحرارييتميز باعادة تشكيلة بالتسخين والتبريد دون ان تتغير خواصها الكيميائية والفيزيائيةومن اهم انواعة النايلون والبولثين الذي لا يتاثر بالاحماض والقلويات ويكثراستخدامة في صناعة العلب البلاستيكية وتغطية الاسلاك ).

المنظفات الصناعية :
كثر استخدامها بدلا من الصابون العادي لانها تتميز بقدرة عالية على التنظيفالتي تفوق قدرة الصابون العادي ويمكن استخدامها في الماء العسر و العادي عكسالصابون.


المبيدات الحشرية :. (منعت لانه ثبتان لهما صلة بامراض الكبد والسرطان (

الكلولردان والهبتاكلور.

صناعة المطاط  المستعمل في اطاراتالسيارات وخراطيم المياه يصنع من مشتقات النفط مضاف اليها مواد تعطيه قوة ومقاومةللتفتت(.

المراجع والمصادر :

منتدى تعلم لاجل الامارات

منتدى الشارقه التعليمي

منتدى النوافذ التربويه