التعدين

- الجيوكيمياء هو توزيع العناصر الكيميائية في القشرة الأرضية .

- الجيولوجيا الاقتصادية هي أحد فروع علم الجيولوجيا الذي يهتم بدراسة الخامات المعدنية ذات القيمة الاقتصادية.

* أقسام الجيولوجيا الاقتصادية:

- جيولوجيا التعدين Mining Geology

- جيولوجيا المياه الجوفية Groundwater Geology

- جيولوجيا النفط Petroleum Geology

- جيولوجيا الفحم Coal Geology

- جيولوجيا الخامات المشعة Geology Material Radioactive

- التعدين هو عملية الحصول على المعادن ومواد أخرى من الأرض.

* ما الفرق بين الخام والمعدن ؟

- الخام معدن من مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية.

- المعدن هي مادة متبلرة متجانسة تكونت من أصل غير عضوي ولها تركيب كيميائي محدد.

* دور مهندس التعدين :

- استخراج الرواسب المعدنية وخاماتها من الأرض .

*يصل عدد المعادن في الطبيعة إلى أكثر من 2400 معدن.

*الخامات تقدر أعدادها بمئات الأنواع.

* تعد الأرض هي المصدر الوحيد للمعادن والخامات حتى الآن .

* توزع العناصر في الأرض على صورتين :

- تجمعات بلورية :1. متجانسة(مكونه من معدن واحد) .2. غير متجانسة(مكونة من خليط من المعادن) .

- صخور.

* أماكن تواجد الخامات المعدنية :

- داخل صخور القشرة الارضية .

- على أسطح القشرة الأرضية .

في قيعان البحار والمحيطات والأنهار.

* مصادر الخامات:

- الأرض .

- النيازك .

- صخور القمر.

*طرق نشأة الخامات:

- نشأت أصلا من الصهير أوالماجما تتكون في الأرض.

*العوامل المؤثرة على المصدر أو الصهير :

- نوعية العناصر في المصدر.( حسب العنصر الغالب في الخام يسمى باسم العنصر الغالب) مثال :وجود عنصر السيليكون يساهم في تكوين السيليكات.

- درجة تركيز العناصر في المصدر. مثال :وجودالحديد بنسبة ضئيلة يؤدي الى تكوين الهورنبلند أو الأوجيت وإذا كان موجوداً بسبة عالية يؤدي الى تكوين أحد خامات الحديد مثل الماجنيتيت والهيماتيت.

- الظروف الفيزيائية والكيميائية للمصدر. مثل درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني والتي تؤثر على نوعية نواتج التفاعلات.

- البيئة المحيطة بالمصدر . ( نواتج البيئات المؤكسدة تختلف عن نواتج البيئات المختزلة).

- التركيبة الكيميائية للصخور المحيطة بالمصدر. (بسبب حدوث تفاعلات متبادلة بين المصدر والصخور المحيطة(.

- مرحلة التبلور. ( تتكون المعادن التي تعتمد على العناصر الأساسية في المراحل الأولية تتبعها الخامات في المراحل المتأخرة وذلك بسبب زيادة تركيز العناصر).

نشأة الخامات المعدنية

- معامل التركيز =تركيز العنصر في الخام / معدل تركيز هذا العنصر في القشرة

- يجب ان يكون تركيز الخام في القشرة 6 أضعاف تركيزه لكي يعتبر اقتصادي ويبدأ باستهلاكه.

* طرق نشأة الخامات وأنواعها :

- الخامات الماجماتية ( خامات مصاحبة للصخور النارية).

- الخامات المتكونة من المحاليل السطحية (خامات المعادن الرسوبية ).

- خامات التحول .

* الخامات الماجماتية:

- مكونات الصهير الصخري :

- مكونات غير طيارة (كثافة عالية ) : تتميز بدرجة انصهار عالية تزيد عن ̊c 1000 وتنحصر في سبعة أكاسيد أحدها حمضي هو ثاني اكسيد السيليكون والباقي قاعدية هي اكاسيد(الألومنيوم, الحديد الثنائي والثلاثي, المغنيسيوم, الكالسيوم, الصوديوم, البوتاسيوم).

- مكونات طيارة (كثافة منخفضة) :عندما يبدأ الصهير في التصلب والتبلر يتحد واحد أو أكثر من الاكاسيد القاعدية مع السيليكا الحمضية تحت ظروف مناسبة من الحرارة والضغط لتكون معادن السيليكات.

- المراحل المختلفة لتصلب الصهير :

- مرحلة الصهير القويم: يتم تكون المعادن الأساسية .

- المرحلة البيجماتيتية: يتم فيها تكون معادن ثانوية جديدة .

- المرحلة الغازية .

- مرحلة المحاليل المائية الحارة .

* مميزات مرحلة الصهير القويم :

- تعد المرحلة الاولى من مراحل تصلب الصهير .

- يكون فيها الصهير مرتفع اللزوجة ومرتفع جدا في الحرارة.

- تنخفض درجة حرارة الصهير تبدأ المعادن الأساسية في التكوين .

* مميزات المرحلة البيجماتيتية:

- تتكون الخامات المعدنية في هذه المرحلة من الجزء السائل من الصهير .

- يكون فيها الصهير منخفض اللزوجة .

- الخامات المعاصرة هي الخامات التي تتكون في أثناء نشأة المعادن المكونة للصخور النارية.

* الخامات المعاصرة : 1. خامات أولية .2. خامات ثانوية .

* أمثلة على المرحلة الغازية :

- معدن الكاسيتريت ( أكسيد القصدير ).

- معادن التيتانيوم ( الروتيل – بروكيت –أناتاز).

* عوامل ترسيب المحاليل المائية الحارة : 1. قابلية الذوبان .2. درجة الحرارة .3. الضغط .

* أنواع المحاليل المائية الحارة :

| النوع | الذوبان | الضغط | اماكن ترسبها | أمثلة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رواسب عالية الحرارة | منخفض | كبير | تترسب على أعماق كبيرة | كاسيتريت / جارنت / توباز |
| رواسب متوسطة الحرارة | متوسط | متوسط | على عمق متوسط من سطح الارض | باريت / كالسيت |
| رواسب منخفضة الحرارة | عالي | قليل | تترسب بالقرب من سطح الأرض | كالسيت /فلوريت / كوارتز |

* من ماذا تنتج الخامات المتكونة من المحاليل السطحية :

- تنتج من تسرب مياه البحار والمحيطات والانهار في شقوق الصخور .

* طرق .........................

- بخر السائل المذيب .

- بخر الغاز المساعد على الإذابة .

- رواسب الفرز.

* أنواع خامات التحول :

- خامات التحول التماسي: ناتج من تداخل الماجما او المحاليل الحارة في الصخور فتتكون معادن مثل هيماتيت أو الماجنتيت.

- خامات التحول الأقليمي: تحدث على أعماق كبيرة وضغط وحرارة شديدين مما يؤدي الى تركيز بعض العناصر التي تكون خامات فلزية مهمة مثل خامات الحديد الشريطية.

طرائق استخراج الخامات السطحية وتحت السطحية

* طرق استخراج الخامات السطحية:

- التحجير: عملية استخراج الصخور التي تستعمل في البناء ورصف الطرق.

- قطع الصخور.

- النسف .

- غسل الرمال والفرز.

- التذرية.

* العوامل التي يعتمد عليها استخراج الخامات السطحية:

- كمية المعادن الموجودة بالراسب .

- امتداد وعمق وطبيعة المواد المعدنية .

- سمك الأرض التي تغطي الراسب.

- طبيعة الطبقة التي تقع عليها الراسب .

- موقعه الطوبوغرافي.

- الخريطة الطوبوغرافية :هي خريطة تضاريسية مضاف إليه مظاهر حديثة.

*طرق استخراج الخامات تحت سطح الأرض:

- الحفر في الخام :في حالة المعادن الفلزية

- الأعمدة والغرف : في حالة استخراج الرواسب الأفقية او ذات الميل الخفيف .

تركيز الخامات المعدنية

* طرق تركيز الخامات:

- الفصل المغناطيسي .(مثال : الماجنيتيت )

- الفصل على أساس الوزن النوعي ( الغسل والتذرية).

- طريقة التعويم .

- طريقة الملغمة.(فصل الذهب عن خاماته باستخدام الزئبق ) .

- طريقة الذوبان .(عملية التبخير ) .

الخامات المعدنية في دولة الإمارات

* طرق استكشاف الخامات المعدنية :

- عن طريق إجراء مسوحات .

- أخذ صور جوية .

- وضع خرائط جيولوجية وجغرافية مفصلة .

- إجراء دراسات أكاديمية دقيقة .

*كشف المسح المعدني عن وجود بعض المعادن القيمة في : أبوظبي والإمارات الشمالية .

* قسمت المعادن التي اكتشفت إلى نوعين من المعادن :

- المعادن الفلزية : مثل خامات النحاس والكروم والعناصر المشعة .

- المعادن اللافلزية : مثل الجبس والتلك والصوف الصخري والباريت .

| اسم الخام | الصخور الحاوية للخام | الأماكن التي تتواجد فيها | الاستخدامات |
| --- | --- | --- | --- |
| الصوف الصخري | نواتج تحلل صخور قاعدية سطحية البازلت)وجوفية الجابرو | مصفوت و الفجيرة | كمواد عازلة للحرارة أو البرودة |
| الجبس | صخور الجبس | جبل حفيت في العين-دبي –المنطقة الغربية(السلع) | صناعة الاسمنت والتماثيل –أغراض طبية-احجار الزينة |
| الملح الصخري | صخور متبلرة ورديه | صير بني ياس والسبخات | الأغذية-الصابون-الصودا الكاوية –حمض HCl |
| الباريت | بلورات في الميلانج | جبل الظنة-دلما-ارزنه-صير بني ياس-زركوه | طين تبريد الحفارات |
| التلك | عروق مصاحبة لصخور السيربنتيت | قرية اذن (المنطقة الشرقية) | صناعة منتجات البيتومين وأدوات التجميل |
| أحجار الزينة وأحجار البناء | الرخام صخور الجابرو صخر الجرانيت // السيربتنين الحجر الجيري الشست اللوحية | جبال الفاية و غرب مصفوت طريق مسافي الفجيرة الامارات الشمالية المنطقة الشمالية والفجيرة جبال حفيت + المنطقة الشمالية عسمة | في احجار الزينة والبناء وكمواد عازلة للصوت وصناعة الاسمنت |

| اسم الخام | الصخور الحاوية للخام | الأماكن التي تتواجد فيها المادة الخام | الاستخدامات |
| --- | --- | --- | --- |
| النحاس(الفلز) مالاكيت ازوريت (الخام) | صخور المتحولة وصخور الاوفيولايت | بين مسافي الفجيرة في صورته المؤكسدة (الملاكيت الازوريت ) | الاسلاك و السبائك |
| الكروميت(الخام) الكروم(الفلز) | صخور فوق قاعدية و صخور السربنتين | المنامة ومصفوت _ السيجي | صناعة النيكل كروم |
| المعادن المشعة مثال(اليورانيوم) | مياه الينابيع الحجر الجيري | منطقة العين(عين الفايضة ) جبل حفيت | في الاغراض السلمية وانتاج الطاقة النووية والطب واللاغراض العسكرية |